# Průmysl (papírenský) a životní prostředí, integrovaná prevence a omezování znečištění

Josef Zbořil

# Úvod

Průmysl prošel uplynulém desetiletí rozsáhlými změnami, z nichž jedna z nejvýznamnějších je změna postoje k životnímu prostředí na základě pochopení role tohoto fenoménu a role samotného průmyslu při jeho tvorbě a nikoli devastaci. Environmentální problematika se dostala do popředí zájmu vedení firem nejen na základě zpřísněné legislativy, ale i na základě pochopení významu dobrého korporativního občanství a principů udržitelnosti. I když zdaleka nelze tvrdit, že vše je vyřešeno, nemůžeme nevidět, jak se životní prostředí zkvalitnilo a co pro to vykonal samotný průmysl. Rád bych to dokumentoval na desetiletém vývoji papírenského průmyslu a poukázal i na fundamentální změny, před nimiž průmysl i zemědělství stojí při implementaci evropské legislativy, zvláště zákona o integrované prevenci a omezování znečištění.

1. 	Charakteristika odvětví

Papírenský průmysl patří k tradičním průmyslovým odvětvím v České republice. V roce 1999 jsme oslavili pětisté výročí vydání královského patentu, jímž se zbraslavskému klášteru udělovalo právo sbírat hadry a vyrábět z nich „papír pro obecný užitek země české“. Již tehdy, v historii, byla výroba papíru založena na obnovitelných zdrojích, tento základní rys našeho průmyslu přetrvává do dnešních dnů.

Celulózové vlákno je velmi odolný přírodní produkt, schopný násobné recyklace a kromě papírenského využití slouží i jako surovina pro další chemické výroby. Světové statistiky uvádějí, že papírenský průmysl je druhým největším průmyslovým oborem, využívajícím obnovitelné zdroje a to hned za průmyslem potravinářským. Světová výroba papíru vzrostla z 215 mil. t v roce 1987 na 302 mil. t. v roce 1998 a evropská výroba vzrostla z 44 mil. t v roce 1983 na 84,8 mil. t v roce 1999. Výhledové studie očekávají nárůst celosvětové spotřeby papíru v nejbližších patnácti letech o dalších 140 mil. t., tj. na cca 450 mil. tun ročně. Pozici českého papírenského průmyslu v porovnání se zeměmi, sdruženými v CEPI uvádí následující tabulka:

Tab. 1 Výroba papírů v letech 1997,1998 a 1999 podle druhů (000 t)

|  | Země CEPI celkem |  |  | Výroba v ČR celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Druh papíru | 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Novinový | 9 924 | 10 033 | 10 434 | 94 | 102 | 104 |
| Nenatíraný dřevitý | 5 790 | 6 034 | 5 704 | 37 | 47 | 47 |
| Nenatíraný bezdřevý | 9 624 | 9 301 | 9 441 | 134 | 118 | 98 |
| Natíraný dřevitý | 7 724 | 8 118 | 8 006 | 0 | 0 | 0 |
| Natíraný bezdřevý | 8 085 | 8 575 | 9 407 | 14 | 13 | 13 |
| Hygienické a domácí | 4 056 | 4 293 | 4 959 | 25 | 23 | 29 |
| Materiály na VL | 17 472 | 18 024 | 19 223 | 217 | 212 | 219 |
| Skládačkové lepenky | 9 320 | 9 366 | 10 316 | 37 | 21 | 18 |
| Balicí papíry | 3 476 | 3 436 | 3 505 | 178 | 182 | 179 |
| Ostatní papíry a lepenky | 3 978 | 4 073 | 3 841 | 57 | 66 | 63 |
| Celkem | 79 449 | 81 253 | 84 836 | 793 | 784 | 770 |

Z údajů vyplývá, že český papírenský průmysl vyrábí 0,91% evropské papírenské produkce, nesmíme však zapomínat na to, že v CEPI jsou sdruženy takové země, jako Švédsko, Finsko, SRN, kde je papírenský průmysl průmyslem národním. Srovnávat se co do zdrojů (zalesněné plochy, roční těžby dřeva apod.) můžeme se sousedním Rakouskem, kde papírenský průmysl v loňském roce 1998 dosáhl kapacity 4,72 mil. t a vyrobil mírně přes 4 mil. tun papírů a lepenek. Z těchto údajů vyplývá, jaké důsledky mělo plánované řízení ekonomiky za socializmu, zvláště od 60. let a jaký potenciál pro rozvoj papírenského průmyslu v České republice máme.

###### Vývoj spotřeby surovin a energií

2. 1. 	Spotřeba dřeva, výroba a spotřeba vláknin

Základní surovinou papírenského průmyslu je vlákninové dřevo. Ve středoevropském prostoru lze říci, že z celkové těžby jehličnanového dřeva představuje podíl vlákninového dřeva cca 37%. Z vývoje těžeb v ČR lze konstatovat, že již po značně dlouhé období se roční objemy pohybují výrazně pod objemy ročních přírůstků a dochází k prodlužování tzv. obmýtí a to vede k celkovému zhoršování zdraví lesních porostů. Tabulka 2 uvádí vývoj spotřeb vlákninového dřeva v českém papírenském průmyslu.

Tab. 2  Spotřeba vlákninového dřeva v českém papírenském průmyslu

| Položka | jednotka | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba vlákninového dřeva | 000 m3 | 2 812 | 2 593 | 2 464 | 2 158 | 2 554 | 2 744 | 2 417 | 2 852 | 2 912 | 2 983 | 106,09 |
| Výroba primárních vláken | kt | 570 | 580 | 500 | 428 | 516 | 520 | 490 | 515 | 574 | 572 | 100,33 |
| Spotřeba dřeva na prim. vlákna | m3/t | 4,93 | 4,47 | 4,93 | 5,04 | 4,95 | 5,28 | 4,93 | 5,54 | 5,07 | 5,22 | 105,74 |

Ze spotřeby dřeva v papírenském průmyslu vyplývají dva důležité faktory. Jeden je, že v porovnání s okolními zeměmi (zvláště Rakouskem) je u nás malý podíl vysoce lignifikovaných mechanických vláknin do publikačních papírů. Tím se dostáváme na specifickou spotřebu dřeva ve výši 5,22 m3/t primárního vlákna, což je vysoká hodnota oproti 4,4 m3/t v Rakousku. Jinak vyjádřeno, ze stejného objemu vlákninového dřeva se v Rakousku vyrobí o cca 20% primárních vláken více. Skandinávské země jsou na hodnotě cca 3,7 m3/t (při jejich zdrojích!!!)

Druhým faktorem je zřetelná vysoká disproporce mezi těžbou vlákninového dřeva a jeho spotřebou v papírenském průmyslu. Přímý prodej mimo republiku, upřednostňovaný některými lesními společnostmi prakticky bez přidané hodnoty je výrazným oslabením tohoto ekonomického zdroje surovin, poněvadž papírenský průmysl zhodnocuje tuto surovinu nejméně 6x.

2. 2. 	Sběrový papír, recyklace

Další významnou surovinou je sběrový papír. Jeho výskyt i spotřeba rostou a objemy jsou uvedeny v tabulce 3.

Tab. 3  Recyklace a využití sběrového papíru v českém papírenském průmyslu

| Sběrový papír | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba sběrového papíru | kt | 0 | 0 | 149 | 144 | 250 | 252 | 261 | 247 | 319 | 324 | 225,02 |
| Dovoz sběrového papíru | kt | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 13 | 11 | 44 | 53 | 376,12 |
| Vývoz sběrového papíru | kt | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 43 | 48 | 46 | 60 | 68 | 179,33 |
| Zjevný objem sběru | kt | 0 | 0 | 0 | 168 | 292 | 281 | 295 | 282 | 335 | 340 | 202,38 |
| Podíl využití z vláken celkem | % |  |  |  | 23,11 | 37,76 | 34,15 | 35,95 | 31,19 | 40,67 | 42,09 | 182,10 |
| Podíl sběru ze spotřeby v zemi | % |  |  |  | 26,97 | 44,99 | 40,55 | 38,51 | 32,69 | 38,25 | 39,43 | 146,23 |

Pozn.: 	údaje v letech 90 – 92 nejsou podrobně k disposici			Zdroj: statistiky SPPaC

zjevný objem sběru = spotřeba + vývoz - dovoz

Podíl využití vláken celkem naznačuje, že 42 % hmotnosti vyrobených papírů a lepenek v ČR jsou recyklovaná vlákna. Největší objemy se zpracovávají na materiály na vlnité lepenky, menší objemy jsou využívány v ostatních lepenkách a v některých druzích papírů, vč. novinového.

###### 2. 3. 	Spotřeba vody

Voda je základním pracovním prostředím pro výrobu papíru. Papírovina je vlastně suspense vláken a dalších složek ve vodě a proto byly papírny vždy stavěny na vodních tocích a dodnes musí být pro papírenskou výrobu vydatný zdroj vody. Papírovina, natékající na síto papírenského stroje je suspensí s obsahem pevných složek do 1%, takže k výrobě 1 kg papíru musí být v procesu užíváno cca 100 l vody. V historii ještě nedávné technologie fungovala tak, že v tomto objemu se voda do procesu brala a znečištěná jej pak (s úbytkem cca 6%) opouštěla. Dnešní moderní technologie mají podstatně menší nároky a spotřeba čerstvé vody v některých případech dosáhla pouhých 2,5 l/kg vyrobeného papíru. Za dobré se považují spotřeby 6 – 20 l/kg.

Český papírenský průmysl v tomto ohledu sice učinil významný pokrok, ale dosud (na starých papírenských strojích) je spotřeba čerstvé vody velmi vysoká (Tabulka 10, Graf 6). V jednom případě se již i u nás podařilo snížit spotřebu čerstvé vody až na 6 l/kg, průměrně se dnes dosahuje (vč. výroby primárních vláken) spotřeby 61 l vody/kg papíru (z původních 101 l vody/kg v roce 1990), oproti Rakousku, kde spotřeba vody klesla ze 46 na 30 l/kg papíru v roce 1998.

Tento parametr se podaří jen stěží dále výrazně snižovat bez podstatné modernizace strojně technologické základny, tedy bez zásadní restrukturalizace odvětví.

Tab. 4  Spotřeba vody, vypouštěné objemy odpadních vod a specifické hodnoty na jednotku produkce

| Spotřeba vody | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba povrchové vody | mil.m3 | 137,0 | 118,0 | 105,0 | 94,0 | 95,0 | 98,0 | 95,0 | 97,0 | 89,8 | 81,9 | 59,78 |
| Specifická spotřeba vody | m3/t | 101,5 | 94,9 | 89,8 | 89,4 | 80,6 | 77,9 | 78,1 | 74,2 | 66,1 | 61,0 | 60,15 |
| Vypouštěné objemy celkem | mil.m3 | 124,6 | 106,5 | 96,8 | 84,9 | 87,9 | 89,6 | 86,9 | 89,6 | 83,1 | 76,3 | 61,19 |
| Spec. objem na produkci | m3/t | 92,3 | 85,7 | 82,8 | 80,8 | 74,6 | 71,2 | 71,5 | 68,6 | 61,1 | 56,8 | 61,57 |

Zdroj: Environmentální statistiky SPPaC

###### 2. 4. 	Spotřeba tepla

Teplo je dalším z medií, nepostradatelných pro výrobu papíru. Vzhledem k jeho spotřebě (jednak při varném procesu výroby chemických vláknin a především při sušení papírového pásu v sušicí části papírenských strojů) je většina papíren vybavena vlastní kotelnou. U větších kapacit jsou tyto teplárny obvykle vybaveny i výrobou proudu na odběrových turbinách. Papírenský průmysl se tedy vyznačuje vysokou úrovní kogenerace tepla a proudu.

V celulózkách dochází k velkému výskytu spalitelných zbytků dřeva (kůra, odpady ze zpracování dřeva apod.). Moderní celulózky jsou vybaveny regenerací užívaných chemikálií, jejichž roztok v předchozím varném procesu rozpustil převážný podíl ligninu. Výluhy tedy mají po zahuštění velký tepelný obsah a představují druhou významnou složku tzv. biopaliv (tedy, obnovitelných energetických zdrojů). V regeneračních kotlích se spalují přímo.

Z hlediska tepelného hospodaření roste podíl biopaliv velmi zajímavým způsobem a papírenský průmysl tak přispívá významně ke snižování objemů emisí skleníkových plynů.

Vývoj spotřeby tepla je patrný z tabulky 11 a grafu 7.

Tab. 5 Hospodaření s tepelnou energií v papírenském průmyslu

|  | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba tepelné energie | TJ | 21 615 | 19 972 | 18 961 | 18 347 | 19 357 | 19 641 | 19 636 | 20 479 | 21 757 | 20 844 | 96,43 |
| Biomasa jako palivo | TJ | 5 573 | 5 519 | 6 373 | 5 794 | 6 708 | 6 745 | 7 060 | 7 455 | 8 466 | 9 047 | 162,34 |
| Teplo z fosilních paliv a nakupované | TJ | 16 042 | 14 453 | 12 588 | 12 553 | 12 649 | 12 895 | 12 576 | 13 023 | 13 292 | 11 797 | 73,54 |
| Spec. spotřeba tepla celkem | GJ/t | 16,01 | 16,07 | 16,22 | 17,46 | 16,43 | 15,61 | 16,15 | 15,67 | 16,01 | 15,54 | 97,03 |
| Spec. spotřeba tepla z biomasy | GJ/t | 4,13 | 4,44 | 5,45 | 5,51 | 5,69 | 5,36 | 5,81 | 5,70 | 6,23 | 6,74 | 163,34 |
| Spec. sp. tepla z fosil. paliv a nakup. | GJ/t | 11,88 | 11,63 | 10,77 | 11,94 | 10,74 | 10,25 | 10,34 | 9,96 | 9,78 | 8,79 | 73,99 |
| Podíl biomasy jako zdroje tepla | % | 25,78 | 27,63 | 33,61 | 31,58 | 34,65 | 34,34 | 35,95 | 36,41 | 38,91 | 43,40 | 168,35 |

## Zdroj: Environmentální statistiky SPPaC

Přes positivní vývoj v kogeneraci (byl instalován i paroplynový cyklus-KRPA Hostinné) a využití biomasy jako paliva zůstává spotřeba tepla dosud poměrně vysoká. V Rakousku činí specifická spotřeba 11,56 GJ/t proti českým 15,54 GJ/t a platí zde v zásadě totéž: další zkvalitňování hospodaření s teplem je silně závislé na modernizaci výrobně technologické základny a tedy důkladné restrukturalizaci odvětví papírenského průmyslu v ČR.

###### 2. 6. 	Spotřeba elektrické energie

Elektrická energie a teplo jsou vzájemně propojeny a snižování spotřeby jednoho druhu vede v bilancích k růstu spotřeby druhého druhu energie. Obecně se dá říci, že na výrobu 1 t papíru je třeba celkově cca 3,5 MWh  energie. Proto je žádoucí posuzovat oba druhy v těsné vzájemné vazbě. Ani v případě elektrické energie a jejího využití nedošlo v ČR k příliš velkému pokroku. Pokrok je patrný na jednotkách, které se podařilo v poslední době modernizovat (není jich příliš mnoho), ale nutno konstatovat, že z podhledu hospodaření s elektrickou energií se rakouskému papírenskému průmyslu blížíme snad nejvíce. Naše specifická spotřeba činila v roce 1998 0,90 MWh/t oproti rakouské 0,80 MWh/t. V roce 1999 pak bohužel vzrostla na 1,04 MWh/t. Souhrnné údaje o spotřebě elektrické energie jsou uvedeny v tabulce 12  a trend vývoje v posledním desetiletí je patrný z grafu 8.

Tab. 7 Hospodaření s elektrickou energií v českém papírenském průmyslu

| Hospodaření s elektřinou | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina vyrobená v místě | GWh | 572 | 518 | 511 | 535 | 545 | 581 | 615 | 692 | 692 | 678 | 118,61 |
| Elektřina nakoupená | GWh | 795 | 699 | 714 | 651 | 753 | 742 | 674 | 706 | 738 | 742 | 93,30 |
| Spotřeba elektřiny celkem | GWh | 1 367 | 1 217 | 1 217 | 1 225 | 1 299 | 1 323 | 1 289 | 1 398 | 1 230 | 1 394 | 101,97 |
| Spec. spotřeba elektřiny | MWh/t | 1,01 | 0,98 | 1,04 | 1,17 | 1,10 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 0,90 | 1,04 | 102,59 |
| Podíl kogenerace | % | 41,83 | 42,56 | 41,97 | 43,72 | 42,00 | 43,92 | 47,72 | 49,47 | 56,30 | 48,65 | 116,33 |

Graf 2

## Zdroj: Environmentální statistiky SPPaC

Pro další udržitelný rozvoj českého papírenského průmyslu je důležité dále zvyšovat podíl kogenerace: i přes zajímavý nárůst za 10 let ze 41,8 % na 48,6% jsme oproti rakouskému papírenskému průmyslu pozadu: došlo tam k nárůstu z 61,4% na 78,5% kogenerace.

###### 3. 	Environmentální výkonnost papírenského průmyslu

###### 3. 1. 	Vývoj emisi do ovzduší

Převážná část emisí do ovzduší tedy pochází z energetických zařízení (připočteme-li k nim i regenerační kotle chemikálií v celulózkách). Zde dosáhl papírenský průmysl v průběhu let 1990 - 1999 rovněž velmi pozoruhodných výsledků. Emise prachu se snížily o 90,7% na 475 t a specificky na 0,35 kg/t produkce. Emise oxidů dusíku poklesly o 61,4% na 2189 t  a emise oxidu siřičitého poklesly o 84,5% na 3132 t.

Tab. 8 Emise do ovzduší

|  | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prach | t | 5 106 | 2 635 | 1 999 | 2 046 | 1 940 | 1 437 | 894 | 804 | 973 | 475 | 9,30 |
| NOx | t | 5 672 | 5 597 | 5 072 | 4 606 | 3 289 | 3 045 | 2 408 | 2 508 | 2 360 | 2 189 | 38,58 |
| SO2 jako S | t | 10 074 | 9 124 | 9 411 | 8 440 | 7 341 | 6 112 | 4 458 | 4 432 | 2 838 | 1 567 | 15,55 |
| SO2 | t | 20 148 | 18 247 | 18 822 | 16 879 | 14 682 | 12 223 | 8 915 | 8 865 | 5 677 | 3 132 | 15,54 |
| Prach | kg/t | 3,78 | 2,12 | 1,71 | 1,95 | 1,65 | 1,14 | 0,73 | 0,61 | 0,72 | 0,35 | 9,36 |
| NOx | kg/t | 4,20 | 4,50 | 4,34 | 4,38 | 2,79 | 2,42 | 1,98 | 1,92 | 1,74 | 1,63 | 38,82 |
| SO2 jako S | kg/t | 7,46 | 7,34 | 8,05 | 8,03 | 6,23 | 4,86 | 3,67 | 3,39 | 2,09 | 1,17 | 15,65 |
| SO2 | kg/t | 14,92 | 14,68 | 16,10 | 16,06 | 12,46 | 9,72 | 7,33 | 6,78 | 4,18 | 2,33 | 15,64 |

Zdroj: Environmentální statistiky SPPaC

Příznivý vývoj emisí do ovzduší je nutno připsat do značné míry tlaku legislativy na omezování především oxidu siřičitého, který se promítnul v instalaci plynových kotlů v řadě papíren a v jednom případě v instalaci paroplynového cyklu. Největší společnost (Frantschach Pulp & Paper Štětí) provedla přestavbu na systém fluidního spalování a zásadním způsobem rekonstruovala svůj regenerační kotel.

Graf 3

Přesto v některých papírnách zůstávají starší kotelní jednotky a do určité míry spalování pevných paliv, což zhoršuje posici ve srovnání s rakouským papírenským průmyslem do té míry, že jsme se dostali na jejich úroveň cca před více jak deseti lety a rakouský papírenský průmysl dnes vykazuje hodnoty prachu 0,06 kg/t, NOx 0,82 kg/t a SO2 0,31 kg/t.

Samostatnou kapitolou jsou emise skleníkových plynů. Statisticky podchycené jsou emise oxidu uhličitého, emise metanu jsou natolik rozptýlené, že je nutno je vyloučit ze sledování. V papírenském průmyslu se mohou vyskytovat ponejvíce jako skládkový plyn, nicméně, dramatický pokles ukládání objemů skládkování a obsahu organiky napovídá, že čistě průmyslové skládky budou minimálním producentem metanu. Dalším potenciálním zdrojem jsou čističky odpadních vod. Český papírenský průmysl zatím nepoužívá anaerobní stupně čištění a v případě jejich výstavby budou samozřejmě zabezpečeny.

Emise oxidu uhličitého pocházejí především z vlastní výroby tepla a do sféry odpovědnosti příslušného odvětví patří i podíl na emisích z energetických zdrojů, odpovídající množství nakupované elektrické energie. Naopak, papírenský průmysl nezapočítává do svých emisí ty, které vznikají spalováním biomasy (dřevěných odpadů a výluhů). Údaje o  jednotlivých zdrojích jsou uvedeny v tabulce 9 a trendy jsou patrné z grafu 4.

Tab. 9  Zdroje oxidu uhličitého

|  | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekvivalent z fosilních paliv | kt | 1 330 | 1 199 | 1 027 | 1 028 | 1 033 | 981 | 925 | 949 | 954 | 844 | 63,45 |
| Ekvivalent z biomasy | kt | 613 | 607 | 701 | 637 | 738 | 742 | 777 | 820 | 931 | 995 | 162,34 |
| Ekvivalent z nakoupené elektřiny | kt | 592 | 520 | 531 | 484 | 560 | 552 | 502 | 526 | 549 | 552 | 93,30 |
| Ekvivalent celkem | kt | 2 534 | 2 326 | 2 259 | 2 149 | 2 331 | 2 275 | 2 204 | 2 295 | 2 435 | 2 391 | 94,34 |
| Ekvivalent bez biomasy | kt | 1 921 | 1 719 | 1 558 | 1 512 | 1 593 | 1 533 | 1 427 | 1 475 | 1 503 | 1 396 | 72,64 |
| Spec. emise CO2 | t/t | 1,42 | 1,38 | 1,33 | 1,44 | 1,35 | 1,22 | 1,17 | 1,13 | 1,11 | 1,04 | 73,09 |

Graf 4

V grafu 4 je znázorněn vývoj emisí oxidu uhličitého, za něž má papírenský průmysl „odpovědnost“.  Vývoj emisí oxidu uhličitého odpovídá prakticky změnám, k nimž došlo v užívané palivové základně a posunu k vlastní generaci elektrické energie a růstu objemu biomasy jako paliva. S ohledem na hospodaření s tepelnou energií i zde je vyspělý papírenský průmysl  dál. V Rakousku je v současnosti specifický objem emisí oxidu uhličitého, za něž je průmysl odpovědný ve výši 0,46 kg/kg produkce, zatímco u nás je (v roce 1999) 1,01 kg/kg.

###### 3. 2. 	Vypouštěné znečištění odpadních vod

Typickým znakem minulosti byly mrtvé řeky pod papírnami. Na čistotu odpadních vod začal být kladen důraz až v poválečných letech a český papírenský průmysl v tomto směru vykonal prvé kroky v šedesátých letech s výstavbou ve Štětí. Proces byl završen počátkem devadesátých let, i když nutno říci, že dosud jsou závody, kde čistička není postavena a odpadní vody jsou vypouštěny přímo do recipientu. Očekáváme, že tento stav úplně skončí během nejbližších tří let.

Vypouštěné znečištění kleslo v průběhu posledních deseti let v ukazateli BSK5 o 86,6% na 1,64 kg/t produkce, CHSK pokleslo o 82,4% na 12,6 kg/t, nerozpuštěné látky poklesly o 88,3% na 1,5 kg/t a AOX z celulózek s bělírnami dokonce na pouhá 3,56% hodnoty roku 1990: 0,02 kg/t vyráběných buničin. Odpovídající údaje rakouského papírenského průmyslu jsou tyto: BSK5  - 1,45 kg/t, CHSK – 7,13 kg/t,  NL – 0,72 kg/t, AOX – 0,06 kg/t: v tomto ukazateli jsme výrazně před našimi sousedy.

Graf 5

Tab. 10  Zatížení vypouštěných vod

|  | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | t | 16 607 | 8 201 | 4 583 | 2 429 | 2 400 | 2 646 | 2 531 | 2 448 | 2 284 | 2 204 | 13,27 |
| CHSK | t | 94 234 | 47 252 | 28 317 | 16 922 | 19 147 | 22 208 | 17 724 | 18 599 | 15 967 | 16 485 | 17,49 |
| Nerozp. látky | t | 17 311 | 12 196 | 8 414 | 3 979 | 4 029 | 4 031 | 3 289 | 3 522 | 2 255 | 2 009 | 11,61 |
| AOX | t | 350 | 317 | 240 | 183 | 120 | 105 | 22 | 11 | 9 | 13 | 3,57 |
| Spec. BSK5 | kg/t | 12,30 | 6,60 | 3,92 | 2,31 | 2,04 | 2,10 | 2,08 | 1,87 | 1,68 | 1,64 | 13,35 |
| Spec. CHSK | kg/t | 69,80 | 38,01 | 24,22 | 16,10 | 16,25 | 17,65 | 14,58 | 14,23 | 11,75 | 12,29 | 17,60 |
| Spec. NL | kg/t | 12,82 | 9,81 | 7,20 | 3,79 | 3,42 | 3,20 | 2,70 | 2,69 | 1,66 | 1,50 | 11,68 |
| Spec. AOX | kg/t | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,23 | 0,20 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3,56 |

Papírenský průmysl není významným zdrojem biogenních prvků (fosforu a dusíku) do odpadních vod. V této oblasti navíc, bohužel, úplně chybí historické údaje. Pro standardní BČOV v papírenském průmyslu dokonce některé živiny musí být dávkovány a je proto dobré, aby se jejich zdrojem staly spíše komunální splaškové vody (BČOV JIP/město Český Krumlov). Je zajímavé, že BČOV Frantschach Pulp & Paper a.s. Štětí má pasivní saldo dusíku ve vodách natékajících do systému a vodách odtékajících. Fakticky tak snižuje obsah dusíku v Labi ročně o 146 t v roce 1999.

###### 3. 3. 	Hospodaření s pevnými odpady

Papírenský průmysl zpracovává velké objemy hmot a z toho vyplývá i poměrně značný výskyt pevných odpadů. Největší objemy vznikají v přípravě dřeva v celulózkách – dnes hodnotné biopalivo, dále při zpracování sběrového papíru a třetí největší výskyt je z čističek odpadních vod.

Přísné hospodaření s odpady a jejich maximální energetické využití jsou hlavní elementy positivního vývoje, k němuž v papírenském průmyslu došlo v posledních deseti letech. Celkový objem pevných odpadů klesl na necelých 86% a objem skládkovaných odpadů klesl na 38% úrovně roku 1990. Objemy na jednotku produkce dnes činí 293 kg/t celkem a 106 kg/t skládkovaných odpadů. Výrazně vzrostlo i užití odpadů, zvláště čistírenských kalů v zemědělství.

Tak, jak jsme celkem srovnatelní s rakouským papírenským průmyslem v celkovém specifickém výskytu pevných odpadů (234 kg/t), objem skládkovaných odpadů je v rakouském papírenském průmyslu pouze 27 kg/t! Řešením pro naše papírny je maximalizovat rozsah zemědělského využití a tepelného využití všech odpadů, které budou podmínkám takovéhoto využití odpovídat.

Souhrnné údaje o výskytu a hospodaření s odpady jsou tabulce 11 a vývojové trendy jsou patrné z grafu 6.

Tab. 11 Pevné odpady – management

|  | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | % 99/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevné odpady celkem | kt | 452,3 | 475,0 | 346,2 | 375,5 | 369,3 | 383,5 | 379,9 | 359,5 | 387,5 | 393,0 | 86,90 |
| Pevné odpady skládkované | kt | 375,2 | 395,5 | 239,8 | 252,6 | 239,7 | 230,7 | 220,9 | 207,1 | 156,0 | 142,4 | 37,96 |
| Pevné odpady spalované | kt | 15,5 | 15,0 | 42,6 | 63,2 | 65,6 | 66,3 | 65,4 | 65,5 | 127,0 | 185,7 | 1198,07 |
| Odpady vyžité v zemědělství | kt | 2,6 | 2,6 | 4,7 | 5,3 | 14,1 | 25,0 | 27,5 | 31,8 | 61,1 | 62,8 | 2416,31 |
| Kompostované odpady | kt | 30,5 | 33,5 | 30,3 | 34,7 | 36,7 | 47,7 | 64,0 | 59,1 | 43,5 | 2,1 | 6,80 |
| Pevné odpady celkem | kg/t | 335,0 | 382,1 | 296,1 | 357,2 | 313,5 | 304,8 | 312,4 | 275,0 | 285,0 | 292,9 | 87,44 |
| Pevné odpady skládkované | kg/t | 277,9 | 318,2 | 205,1 | 240,3 | 203,5 | 183,4 | 181,7 | 158,5 | 114,7 | 106,1 | 38,19 |
| Pevné odpady spalované | kg/t | 11,5 | 12,1 | 36,4 | 60,1 | 55,7 | 52,7 | 53,8 | 50,1 | 93,4 | 138,4 | 1205,45 |
| Odpady využité v zemědělství | kg/t | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 5,0 | 12,0 | 19,9 | 22,6 | 24,3 | 44,9 | 46,8 | 2431,20 |
| Kompostované odpady | kg/t | 22,6 | 27,0 | 25,9 | 33,0 | 31,2 | 37,9 | 52,6 | 45,2 | 32,0 | 1,5 | 6,84 |

## Graf 6    						Zdroj: Environmentální statistiky SPPaC

3. 4. 	Dobrovolné aktivity

Dobrovolné aktivity v papírenském průmyslu významně přispěly k dosaženým výsledkům environmentální výkonnosti. Většina papírenských společností si je vědoma dopadů, které průmyslová činnost měla na kvalitu životního prostředí a proto byla již v roce 1993 zpracována a přijata environmentální politika papírenského průmyslu a tato politika byla aktualizována v roce 1998.

Dalším významným faktem je to, že dvě nejvýznamnější společnosti (AD SEPAP Štětí a Biocel Paskov) získaly certifikaci podle ISO 14 000 a AD SEPAP má zaveden systém EMAS. To znamená, že téměř 90% celkové výroby primárních vláken je vyráběno ve společnostech se zavedeným systémem řízení podle ISO 14 000 a trend nyní pokračuje v papírenských výrobách tak, aby bylo možno prokázat během 2 let certifikované kapacity více jak 60% z celkové kapacity papírenské výroby. Těmto systémům je dávána jednoznačně přednost před označováním ekologicky šetrných výrobků, i když celá řada produktů, především z recyklované suroviny, toto označení získala.

Environmentální hlediska hrají roli i v procesu inovací. Vzhledem k přirozené recyklovatelnosti užívaných vláknitých materiálů není navrhování produktů a hodnocení jejich životního cyklu až tak problematické. Přesto je zde trvalá snaha omezovat ty materiály, které recyklaci komplikují a přitom zachovat maximum požadovaných užitných vlastností.  Snahy o vyčištění recyklačního cyklu vedly například k úplnému zastavení výroby papírů slepovaných asfaltem, které bývaly užívány jako parozábrany a pro další hrubé ochranné účely.

Tento vývoj lze označit za trvalý trend stejně, jako trend ke snižování plošných hmotností všech druhů vyráběných papírů. Kromě zvyšování užitné hodnoty (tj. větší použitelné plochy na jednotku hmotnosti při zachování ostatních důležitých parametrů produktu) dochází k úspoře vláken a dále přepravních nákladů a tím i k omezování nepříznivých vlivů na životní prostředí, působených dopravou. Nejlépe lze tento trend dokumentovat na snižování plošných hmotností materiálů na vlnité lepenky: zatímco před deseti lety činila plošná hmotnost těchto materiálů v průměru kolem 200 – 210 g/m2, dosahují dnes výrobci hodnot kolem 130 g/m2 a užitná hodnota dokonce roste. Toto je výrazný trend, napomáhající k výraznému omezování nepříznivých environmentálních vlivů a k dlouhodobé udržitelnosti papírenského průmyslu.

Dosažená environmentální výkonnost papírenského průmyslu je výslednicí zpřísněné environmentální legislativy z počátku devadesátých let, ale také trvale rostoucího a rozvíjejícího se environmentálního uvědomění a odpovědnosti. Obdobný vývoj lze pozorovat i v dalších průmyslových odvětvích i přesto, že je mediálně často překrýván těmi výjimkami, které nedbají ani dnes dostatečně na své základní občanské povinnosti.

###### 4	Nová evropská legislativa - výzva pro průmysl a celou společnost

Dosavadní „klasická“ environmentální legislativa – složkové zákony (voda, ovzduší, odpady) je založena na principu obecných základních norem kvality životního prostředí a z nich vycházejících obecných emisních limitů vypouštěného znečištění. Nepochybně byla a je významná a měla by být jakýmsi limitním stavem, nepřekročitelným pro kteréhokoliv provozovatele. Nedodržování takto stanovených „pravidel dobrého chování“ - emisních limitů - je samozřejmě sankcionováno podle sazebníku pokut a positivní motivace prakticky vždy absentuje.

Chceme-li jít ve zkvalitňování ochrany životního prostředí dál, je nutno zvolit zcela nový přístup. Ten musí být založen na positivní motivaci a společném hledání nejlepších způsobů, jak emise všech znečišťujících látek omezit na minimum při zohlednění místních podmínek (kapacity únosnosti), ale i podmínek příslušné instalace (provozu) jak z technického hlediska, tak z hlediska ekonomiky. Fundamentálně nový přístup, upravující postupy dosud dobrovolných aktivit, představuje integrovaná prevence a omezování znečištění.

Evropská unie přijala dne 24. září 1996 Směrnici Rady Evropy č. 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC), jejíž účel je definován takto:

„Účelem této směrnice je docílit integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího v důsledku činností, které jsou uvedeny v příloze I. Směrnice stanoví opatření, která mají vyloučit anebo, pokud to není možné, snížit emise z výše zmíněných činností do ovzduší, vody a půdy, včetně opatření týkajících se odpadu, v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, aniž by byla dotčena směrnice 85/337/EHS a další příslušná ustanovení Společenství.“

Tato směrnice je založena na těchto základních principech:

- principu integrovaného přístupu

- principu subsidiarity

- principu těsné spolupráce mezi zainteresovanými aktéry

- principu neakumulace a neomezování

Jednotlivé principy, představující základní filosofii Směrnice, lze stručně charakterizovat takto:

## Princip integrovaného přístupu

Uplatnění Směrnice pro dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí představuje zcela nový přístup, kdy se současně hodnotí a posuzují vlivy podnikatelské činnosti na všechny základní složky životního prostředí (multi mediální přístup), hodnotí se náklady a přínosy opatření pro ochranu životního prostředí, ale i efektivní využívání energií a surovin a pro činnost se vydává na jenom místě integrované povolení provozu. Proces je tedy komplexní, interaktivní a předjímá možnosti kompromisních řešení, poněvadž zdůrazňuje kvalitu ochrany životního prostředí jako celku. Přitom se posuzují nejen účinky po dobu výstavby a provozu, ale i způsoby předcházení havárií a konečně, i způsob likvidace po ukončení podnikatelské činnosti

## Princip subsidiarity

Vydávání povolení provozu je delegováno na co nejnižší místní/regionální úroveň, aby bylo zajištěno posouzení vlivů na zcela konkrétní prostředí s maximem znalostí o jeho kapacitě únosnosti. Pouze na místní úrovni lze posoudit a stanovit emisní limitní hodnoty znečišťujících látek rovněž s přihlédnutím k místním environmentálním, technickým a ekonomickým podmínkám.

## Princip těsné spolupráce mezi zainteresovanými aktéry

Směrnice vyžaduje co nejširší dialog mezi zainteresovanými aktéry (činiteli). Tento dialog musí probíhat na všech úrovních a samozřejmě je nejvýznamnější na místní úrovni tam, kde se povolení vydává. Aktéry jsou žadatel o povolení a povolující orgán s dalšími „dotčenými“ orgány a spolupráce je nezbytná, má-li proces přinést skutečná zlepšení. Spolupráce bude vyžadovat velkou míru porozumění všech aktérů. Směrnice předjímá v tomto dialogu i účast zainteresované veřejnosti.

## Princip neakumulace a neomezování

Nejlepší dostupné techniky (BAT), soustředěné v referenčních dokumentech (BREF) pro každé odvětví, podléhající Směrnici IPPC nejsou právně závazné. Jsou jen vodítkem pro hodnocení možností provozovatele omezovat znečištění životního prostředí svou činností a v žádném případě nejde o výčet za všech okolností povinných technik. Vedle toho lze použít i techniky, neuvedené v referenčních dokumentech jako BAT, jestliže je prokazatelný jejich příznivý environmentální a ekonomický efekt.

Jak bylo uvedeno, pro výměnu informací a uplatnění Směrnice IPPC se vydávají referenční dokumenty. Tyto dokumenty vycházejí z definice nejlepších dostupných technik podle Směrnice (čl. 2.11), důležité pro pochopení nové filosofie environmentální legislativy:

- "nejlepší dostupnou technikou"  nejúčinnější a nejpokročilejší stádium vývoje činností a jejich provozních metod, dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení emisních limitů, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, a pokud to není možné, alespoň tyto emise omezit a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek:

- “technikou” je jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti,

- “dostupnou” je technika, která byla vyvinuta v měřítku dovolujícím její zavedení v příslušném průmyslovém sektoru za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, ať již tato technika je nebo není v příslušném členském státě používána či vyráběna, pokud je provozovateli rozumně dostupná,

- “nejlepší” nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku;

Směrnice IPPC platí pro nová zařízení v zemích EU od 1. 11. 1999 i přesto, že ani členské země doposud nemají vytvořeny všechny organizační podmínky k jejímu uplatnění a stávající zařízení, uvedená do provozu před uvedeným datem musí získat integrované povolení do konce října 2007. V našich podmínkách se předpokládá, že rozhraní mezi novými a stávajícími instalacemi bude z různých důvodů konec roku 2004, přičemž zařízení budou muset mít integrované povolení do stejného data, jako v členských zemích EU. U nových zařízení bude integrované povolení efektivně vyžadováno do zahájení stavby souběžně se stavebním řízením.

###### Co to všechno znamená

Především se zde opouští „legislativní klasika“ celostátních norem a princip „zločinu a trestu“ a zavádí se vyjednávání na bázi reálné kapacity únosnosti prostředí v dané lokalitě s příslušnou znalostí místních podmínek na jedné straně a technických a ekonomických možností provozovatele na straně druhé. Východiskem je samozřejmě stav, že stávající zařízení, spadající do povolovacího procesu podle IPPC splňuje složkové emisní limity. Procesu vyjednávání se účastní jednak povolující orgán a žadatel, své slovo však budou mít i další zainteresované strany a to vše na jednom místě. Výsledkem bude vzájemný kompromis, přinášející maximální dosažitelné zkvalitnění životního prostředí, přesahující úroveň ochrany podle složkových předpisů.

Směrnice předpokládá multimediální přístup, což znamená, že všechny znečišťující zdroje a znečišťovaná média by měla být uvažovány současně. Je to komplexní princip, o němž můžeme správně uvažovat pouze na místní specifické úrovni a umožňuje dosáhnout optimálních kompromisů, aniž by došlo k významnému přesouvání znečištění z jedné složky životního prostředí do jiné.

IPPC a jeho základní principy vyžadují, aby povolovací proces probíhal na regionální úrovni se znalosti prostředí. Nové krajské orgány budou tedy z tohoto hlediska tím nejvýhodnějším povolovacím místem. Nelze samozřejmě předpokládat, že budou disponovat kádry odborníků na všechny odvětví v kraji, spadající pod zákon o IPPC. Aby mohly plnit tuto svou roli, musí krajské orgány využít služeb takovýchto odborníků a základní podmínkou vedle odbornosti jej jejich nezávislost.

Podle mého názoru bude možno účinně zvládnout povolovací proces nových a současných zařízení pouze za předpokladu, že organizace posuzování bude velmi flexibilní. Tento požadavek je zcela kategorický, nemá-li se doznat újmu bolestně se rodící konkurenceschopnost českého průmyslu. Za flexibilní a tedy životaschopnou nepokládám (přinejmenším v horizontu 10 let) jakoukoli (jedinou) expertní agenturu nebo komisi.

Koncept směrnice ovšem zahrnuje i to, že žadatel o integrované povolení musí být v rovnoprávném postavení bez rizika administrativní a jiné zvůle a je nutno respektovat jeho ekonomickou pozici ve všech přípustných věcných a časových ohledech. Jedno z klíčových slov, která se spojují se směrnicí IPPC a které já osobně považuji za nejvýznamnější, je vstřícnost a proces se neobejde bez velkého vzájemného porozumění.

Nástin podmínek účinného uplatnění směrnice IPPC v českých podmínkách státní a veřejné správy indikuje řadu problémů, s nimž je nutno se kvalitně vypořádat. Naději na úspěch nemá dosavadní zažitý byrokratický přístup. Vzhledem k právní nezávaznosti referenčních dokumentů nejlepších dostupných technik, sloužících jako základna pro výměnu informací, nemá vlastně „klasický“ úředník čeho se chytit. Tento problém je viditelný již při přípravě zákona, kde se objevují vědomé i podvědomé snahy o „sjednocení výkladu“, zajištění „objektivity“, nasazení „sektorových limitů“ a podobných berliček pro posílení vyjednávací pozice povolujícího orgánu až po centralizaci rozhodování namísto vyjednávání. Tento přístup je pro myšlenku směrnice IPPC cizí a vysloveně zhoubný.

Naproti tomu pro podnikatele je vyjednávání zcela přirozené a tento nový přístup vítají. Příležitostí je to, že systém se institucionalizuje současně s krajskými úřady. Vyšší úroveň integrace orgánů státní a veřejné správy na krajskou úroveň a fungující správní soudnictví by mohlo být konsumovatelným řešením implementace směrnice IPPC v českých podmínkách.

Problémy s přípravou zákona ve státní správě ukazují, že proces implementace bude značně (a spíše zbytečně) složitý, poněvadž se nedokážeme oprostit od minulosti a přijmout nové funkční principy. Přesto se domnívám, že máme velkou šanci dalšího výrazného zkvalitňování životního prostředí, kterou musíme dokázat využit. Stojí za to usilovat o kvalitní zákon, který nebude oplývat mnoha paragrafy, ale bude naopak kodifikovat základní životné principy evropské směrnice IPPC. Božích přikázání je také jenom deset… Opačný byrokratický přístup může být přímou cestou k hospodářské katastrofě.

Podnikatelská sféra v posledních deseti letech prokázala hodně vstřícnosti a aktivního přístupu k řešení environmentální situace a je ochotná a připravena působit jako odpovědný partner při tvorbě a ochraně životního prostředí i do budoucnosti. Překročme už konečně stín minulosti i svůj vlastní stín.